案例属性描述及《城市轨道交通结构安全保护技术规程》依据核查

说明：本文件基于当前案例属性模型，对每个属性给出中文含义，并核查其是否可在《城市轨道交通结构安全保护技术规程.md》中找到直接或间接依据。

核查口径：直接提及/可作为规则字段 = 规程条文、表格或附录直接使用该类信息；间接支撑 = 规程要求评估、调查、验算或资料支撑，但未规定为独立字段；规程未明确 = 主要用于案例库、证据追溯或系统管理；超出本规程 = 需要其他规范作为审核依据。

字段统计：共 421 个字段，其中直接提及/可作为规则字段 310 个，间接支撑 71 个，规程未明确/案例管理字段 18 个，超出本规程字段 22 个。

结论：用于轨道结构安全审核的核心字段基本均能在规程中找到依据；案例管理、证据定位字段虽非条文要求，但对系统可追溯性必要；环评中的环境振动、噪声、列车运营参数等不宜作为本规程规则字段，应单独接入。

一、模块级依据核查

| 一级模块 | 规程支撑情况 | 主要依据摘要 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Case 案例总表 | 直接提及/可作为规则字段 | 规程3.1.2提到项目管理、数据互联共享，但未规定案例库元数据字段。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ProjectInfo 项目信息 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录D要求依据外部作业设计和施工方案。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| MetroAsset 地铁结构对象 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.1定义城市轨道交通结构，4.2要求调查既有结构。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| SpatialRelation 与地铁空间关系 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4规定控制保护区范围，4.1.1以控制保护区为触发条件。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ExternalWork 外部作业总览 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4列明基坑、隧道、基础、降水、道路、管线、钻孔、爆破等外部作业。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| LoadChange 加载/卸载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2、4.4.5直接涉及加载、卸载、拆除。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| FoundationWork 桩基与基础施工 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.4直接涉及基础工程。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| AdditionalSettlement 附加沉降与长期影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.4要求验算建成后附加荷载，降低后续沉降影响；7.2.5要求附加变形影响测量。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ExcavationWork 基坑开挖影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.2直接涉及基坑工程。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| RetainingSupportSystem 基坑支护工法 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8~5.2.14涉及支护结构体系、支撑和换撑。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| DewateringWork 降水与地下水控制 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.5直接涉及降水工程。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| GeologyHydrology 工程地质与水文地质 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3要求调查地质条件和周边环境，规程未单列地貌字段。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ImpactLevel 影响等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2、附录A直接规定接近程度。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| AssessmentCalculation 计算与模拟成果 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2规定重大影响外部作业应安全评估，二级宜执行。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| MonitoringPlan 监测方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2、7.1.1规定控制保护区外部作业应对受影响结构监测。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ExistingConditionAndDisease 既有结构现状与病害 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.1、4.2.1、4.2.3规定现状调查和工前调查。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ProtectionMeasures 保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.1规定控制保护区内外部作业应制定结构安全保护方案。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| EnvironmentalImpact 环评/振动/噪声 | 间接支撑/评估辅助字段 | 本规程关注结构安全保护，不规定环境影响评价体系。 | 保留为辅助字段，用于评估说明、证据组织或人工复核。 |
| ComplianceCheck 审核规则结果 | 直接提及/可作为规则字段 | 系统规则应对应规程条文编号。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| ReviewConclusion 审查结论与意见 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.6要求评估报告包含结论及建议。 | 保留，作为规则判断或重要输入。 |
| Evidence 证据定位 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义证据字段，但系统可解释性需要。 | 保留用于案例库管理和证据追溯，不作为合规判断依据。 |

二、完整属性描述及条文依据核查

Case 案例总表

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| case_id | 案例唯一编号 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程3.1.2提到项目管理、数据互联共享，但未规定案例库元数据字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| case_name | 案例名称 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程3.1.2提到项目管理、数据互联共享，但未规定案例库元数据字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| case_type | 案例类型/外部作业类别 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4定义外部作业类型，3.2、3.3、5.1~5.6按作业类型控制。 | 规则输入/自动审核 |
| project_stage | 项目阶段，如规划、方案、初设、施工图、施工、运营改造 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.1规定安全评估贯穿设计、实施等阶段。 | 辅助判断/人工复核 |
| report_type | 报告类型，如安全评估报告、专项论证报告 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.6要求形成专项评估报告，3.3.1注要求不满足净距时专题专项论证。 | 辅助判断/人工复核 |
| report_date | 报告日期 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未规定报告日期字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_file | 来源文件名称 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未规定来源文件字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_page_or_section | 来源页码或章节 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未规定来源页码字段，但4.2.3要求资料调查。 | 案例管理/证据追溯 |
| city | 项目所在城市 | 间接支撑/评估辅助字段 | 1.0.2限定适用区域，项目所在地用于判断适用性。 | 辅助判断/人工复核 |
| district | 项目所在区县 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.1.1要求调查场地与环境条件。 | 辅助判断/人工复核 |
| review_status | 审核状态 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未规定系统审核状态字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| final_conclusion | 最终结论 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.6要求报告包含结论及建议。 | 辅助判断/人工复核 |
| risk_level | 案例总体风险等级 | 间接支撑/评估辅助字段 | 3.2规定外部作业影响等级，系统可转化为总体风险。 | 辅助判断/人工复核 |

ProjectInfo 项目信息

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| project_name | 项目名称 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录D要求依据外部作业设计和施工方案。 | 辅助判断/人工复核 |
| construction_unit | 建设单位 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程未单列建设单位，但属于项目资料。 | 辅助判断/人工复核 |
| design_unit | 设计单位 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录D要求校核外部作业设计方案、计算文件。 | 辅助判断/人工复核 |
| assessment_unit | 评估单位 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.6要求形成专项评估报告。 | 辅助判断/人工复核 |
| construction_unit_name | 施工单位名称 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.1.2涉及外部作业施工方案。 | 辅助判断/人工复核 |
| supervision_unit | 监理单位 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未规定监理单位字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| project_location | 项目地点 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.1、5.1.1要求掌握作业场地和环境条件。 | 规则输入/自动审核 |
| land_use_type | 用地性质 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程未直接规定用地性质，但可辅助判断使用阶段影响。 | 辅助判断/人工复核 |
| building_function | 建筑功能 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4涉及新建建筑物及其使用阶段影响。 | 辅助判断/人工复核 |
| sensitive_function | 敏感功能，如住宅、学校、医院等 | 超出本规程/需其他规范依据 | 本规程不规定环境敏感目标分类；需环评规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| total_land_area | 总用地面积 | 间接支撑/评估辅助字段 | 3.2.5涉及开挖面积，项目面积可辅助判断规模。 | 辅助判断/人工复核 |
| total_building_area | 总建筑面积 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4涉及新建建筑物附加荷载。 | 辅助判断/人工复核 |
| underground_area | 地下建筑面积 | 间接支撑/评估辅助字段 | 3.2.5涉及开挖面积，5.2涉及基坑工程。 | 辅助判断/人工复核 |
| aboveground_area | 地上建筑面积 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4涉及建成后附加荷载。 | 辅助判断/人工复核 |
| building_count | 建筑栋数 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4涉及新建建筑物影响，未细化栋数。 | 辅助判断/人工复核 |
| max_floor_count | 最高层数 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4提及新建高层建筑。 | 辅助判断/人工复核 |
| max_building_height | 最大建筑高度 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4提及新建高层建筑。 | 辅助判断/人工复核 |
| basement_floor_count | 地下室层数 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.2基坑工程控制需要地下室和开挖信息。 | 辅助判断/人工复核 |
| basement_depth | 地下室埋深/基底深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、5.2、附录A以深度判断影响分区和等级调整。 | 规则输入/自动审核 |
| main_structure_type | 主体结构形式 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4涉及减少结构荷载、增大桩基刚度等措施。 | 辅助判断/人工复核 |
| foundation_type | 基础形式 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.4直接涉及基础工程。 | 规则输入/自动审核 |
| project_schedule | 项目总体工期/时序 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.1.4、5.1.2要求结合实施过程和方案动态控制。 | 辅助判断/人工复核 |
| key_milestones | 关键施工节点 | 间接支撑/评估辅助字段 | 7.4.4监测频率可根据施工工况调整。 | 辅助判断/人工复核 |
| whether_existing_project | 是否既有项目 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.2、8.2涉及既有结构现状，外部作业项目本身是否既有可辅助。 | 辅助判断/人工复核 |
| whether_new_construction | 是否新建工程 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4直接提及控制保护区内新建建筑物。 | 辅助判断/人工复核 |
| whether_demolition_involved | 是否涉及拆除 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.5规定地铁上方原有建筑拆除控制要求。 | 规则输入/自动审核 |

MetroAsset 地铁结构对象

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| metro_line_name | 轨道交通线路名称 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.1定义城市轨道交通结构，4.2要求调查既有结构。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_section_name | 区间/车站/附属结构名称 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4、3.1.5按车站、隧道、附属结构划定保护区。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_asset_type | 轨道交通结构类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.1、3.3.1、7.2按结构类型确定等级、净距、监测项目。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_operation_status | 地铁状态：规划、在建、运营等 | 直接提及/可作为规则字段 | 1.0.2适用于在建、已建成及已运营结构。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_structure_method | 地铁结构施工方法：盾构、明挖、矿山法等 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录A按明挖、矿山法、盾构法或顶管法判定接近程度。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_structure_form | 结构形式，如装配式、现浇、桥梁等 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1按地下装配式、现浇、地面、高架结构给净距。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_outer_diameter_or_width | 隧道外径或结构宽度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1注、附录A以D、W等尺寸计算净距和接近程度。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_buried_depth | 结构埋深 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录A以隧道底板深度、顶埋深判断影响分区。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_track_depth | 轨面或轨顶埋深 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录C、7.2涉及道床与轨道变位，未作为通用字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| metro_line_direction | 线路走向 | 间接支撑/评估辅助字段 | 7.3要求监测点反映时间和空间变化规律。 | 辅助判断/人工复核 |
| metro_curve_radius | 线路曲线半径 | 间接支撑/评估辅助字段 | 7.3.5提到地下结构曲线段监测断面可加密。 | 辅助判断/人工复核 |
| metro_special_section | 特殊区段，如联络通道、始发接收端、曲线段等 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、7.3.6提及联络通道等特殊区段。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_existing_condition | 既有结构现状 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.1、4.2、4.3要求考虑结构类型及现状。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_disease_status | 既有病害状态 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.6、3.2.5、4.2.3、8.2涉及病害。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_monitoring_history | 历史监测数据 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、附录D要求前期扰动记录和监测数据。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_design_documents_available | 是否有设计资料 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、附录D要求设计、竣工资料。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_as_built_documents_available | 是否有竣工资料 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、附录D要求竣工资料。 | 规则输入/自动审核 |

SpatialRelation 与地铁空间关系

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| is_in_control_protection_zone | 是否位于控制保护区内 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4规定控制保护区范围，4.1.1以控制保护区为触发条件。 | 规则输入/自动审核 |
| is_in_special_protection_zone | 是否位于特别保护区内 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.5规定特别保护区范围。 | 规则输入/自动审核 |
| control_zone_intrusion_length | 侵入控制保护区长度/范围 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4规定控制保护区范围，4.2.2调查范围与作业范围相关。 | 规则输入/自动审核 |
| special_zone_intrusion_length | 侵入特别保护区长度/范围 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.5规定特别保护区范围。 | 规则输入/自动审核 |
| minimum_horizontal_clearance | 最小水平净距 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.7、3.3.1及附录A直接规定净距。 | 规则输入/自动审核 |
| minimum_vertical_clearance | 最小竖向净距 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1注、附录B直接涉及竖向净距。 | 规则输入/自动审核 |
| minimum_3d_clearance | 最小三维净距 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程主要使用水平或竖向净距，三维净距可辅助空间计算。 | 辅助判断/人工复核 |
| relation_type | 空间关系类型，如上跨、下穿、侧穿、平行邻近等 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1、5.2、5.3、附录A/B涉及上方、穿越、侧穿、相对位置。 | 规则输入/自动审核 |
| crossing_angle | 交叉角度 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.3.2提到交叉时线路宜为直线并优先大角度穿越。 | 辅助判断/人工复核 |
| parallel_length | 平行影响长度 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.2.2以L表示作业平面投影范围，7.3要求覆盖影响范围。 | 辅助判断/人工复核 |
| overlap_length | 平面重叠或覆盖长度 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录A影响分区与外部作业相对范围有关。 | 辅助判断/人工复核 |
| relative_position | 相对位置，如正上方、侧方、侧上方等 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.1、附录A、5.2.3直接要求空间位置关系。 | 规则输入/自动审核 |
| nearest_metro_asset | 最近的轨道交通结构对象 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4、3.3.1按结构对象确定范围和净距。 | 规则输入/自动审核 |
| nearest_metro_ring_or_stationing | 最近环号或里程位置 | 间接支撑/评估辅助字段 | 7.3要求监测点覆盖影响结构区段，规程未规定环号字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| distance_to_tunnel_outer_edge | 距隧道外边线距离 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4、3.1.5、3.3.1均以结构外边线为基准。 | 规则输入/自动审核 |
| distance_to_station_outer_edge | 距车站外边线距离 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4、3.1.5规定车站结构外边线范围。 | 规则输入/自动审核 |
| distance_to_auxiliary_structure | 距附属结构外边线距离 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.4、3.1.5规定附属建构筑物外边线范围。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_above_metro | 是否位于地铁上方 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1上方基坑、4.4.1、4.4.5直接涉及上方区域。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_below_metro | 是否位于地铁下方 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1下穿隧道、5.3涉及下穿。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_side_of_metro | 是否位于地铁侧方 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2、5.3、附录A涉及侧方和外侧影响区。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_crossing_metro | 是否穿越/交叉地铁结构 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6、5.3、附录B涉及穿越轨道交通结构。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_parallel_metro | 是否与地铁平行邻近 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.1、附录A相对位置关系可覆盖平行邻近。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_between_multiple_lines | 是否位于多线之间或被包夹 | 间接支撑/评估辅助字段 | 3.2.4规定多种结构类型分别确定并取较高等级。 | 辅助判断/人工复核 |
| number_of_affected_lines | 受影响线路数量 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.4涉及影响范围内多种轨道交通结构。 | 规则输入/自动审核 |
| number_of_affected_tunnels | 受影响隧道/结构数量 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.4涉及多种结构时分别确定影响等级。 | 规则输入/自动审核 |
| spatial_calculation_source | 空间计算来源，如CAD/GIS/BIM/报告文本 | 间接支撑/评估辅助字段 | 3.1.2鼓励数字化平台，规程未规定来源字段。 | 辅助判断/人工复核 |

ExternalWork 外部作业总览

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| external_work_types | 外部作业类型集合 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4列明基坑、隧道、基础、降水、道路、管线、钻孔、爆破等外部作业。 | 规则输入/自动审核 |
| main_external_work_type | 主要外部作业类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2、5.2~5.6按作业类型确定控制要求。 | 规则输入/自动审核 |
| work_stage | 作业阶段 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.1规定评估贯穿设计、实施等阶段。 | 辅助判断/人工复核 |
| work_scope | 作业范围 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.2以作业平面投影范围L确定调查范围。 | 规则输入/自动审核 |
| work_area | 作业面积 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5规定基坑开挖面积超10000㎡可提高等级。 | 规则输入/自动审核 |
| work_depth | 作业深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、附录A以深度判断影响分区和等级。 | 规则输入/自动审核 |
| work_length | 作业长度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5规定临近侧边长超100m可提高等级。 | 规则输入/自动审核 |
| work_width | 作业宽度 | 直接提及/可作为规则字段 | 作业范围影响附录A工程影响分区和4.2.2调查范围。 | 规则输入/自动审核 |
| work_duration | 作业持续时间 | 间接支撑/评估辅助字段 | 7.4.7要求监测周期贯穿外部作业全过程。 | 辅助判断/人工复核 |
| construction_sequence | 施工顺序 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.1、5.2.7、5.4.8等规定施工原则和顺序。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_multiple_works | 是否存在多项外部作业 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.2、5.1.2要求考虑多项作业叠加影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_simultaneous_works | 是否存在时空相近/同步作业 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.2规定时空相近多项外部作业应考虑叠加效应。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_adjacent_projects | 是否存在邻近项目叠加影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.2、5.1.2要求综合考虑叠加影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_design_change | 是否发生设计变更 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.3规定重大设计变更应重新编制保护方案并论证。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_construction_change | 是否发生施工变更 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.3规定重大施工变更应重新编制保护方案并论证。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_major_impact_work | 是否属于重大影响外部作业 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6定义重大影响外部作业。 | 规则输入/自动审核 |
| impact_level | 外部作业影响等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2规定外部作业影响等级。 | 规则输入/自动审核 |
| impact_level_basis | 影响等级判定依据 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2、附录A、附录B规定影响等级判定依据。 | 规则输入/自动审核 |
| need_special_assessment | 是否需要专项评估/论证 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2、4.3.6、3.3.1注要求安全评估或专题专项论证。 | 规则输入/自动审核 |
| need_expert_review | 是否需要专家审查 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程提及技术审查、专项论证，但未明确专家评审字段。 | 辅助判断/人工复核 |

LoadChange 加载/卸载

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| load_change_type | 荷载变化类型：加载、卸载、拆除、回填等 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2、4.4.5直接涉及加载、卸载、拆除。 | 规则输入/自动审核 |
| unloading_area | 卸载面积 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2要求验算加载或卸载对地下结构安全影响。 | 规则输入/自动审核 |
| unloading_depth | 卸载深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2、附录C涉及卸载引起的附加变形和附加荷载。 | 规则输入/自动审核 |
| unloading_volume | 卸载体积 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程未直接规定体积字段，可用于估算卸载影响。 | 辅助判断/人工复核 |
| estimated_unloading_value | 估算卸载量 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2要求验算卸载影响。 | 规则输入/自动审核 |
| loading_area | 加载面积 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2、4.4.4涉及加载和附加荷载影响。 | 规则输入/自动审核 |
| additional_load_value | 附加荷载值 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、3.4.3、附录C直接规定附加荷载。 | 规则输入/自动审核 |
| temporary_stack_load | 临时堆载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.1规定地下结构上方不应作为材料堆场。 | 规则输入/自动审核 |
| construction_vehicle_load | 施工车辆荷载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.1、5.2.7涉及运输车道、车辆行进路线和地面荷载。 | 规则输入/自动审核 |
| heavy_equipment_load | 重型设备荷载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.1规定重型设施和设备应保持安全距离。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_large_area_unloading | 是否大面积卸载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2要求控制保护区内加载或卸载作业验算。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_above_metro_unloading | 是否在地铁上方卸载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.5规定地下结构上方拆除应避免荷载急剧变化。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_above_metro_loading | 是否在地铁上方加载 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.1、4.4.2涉及上方区域加载控制。 | 规则输入/自动审核 |
| distance_from_load_change_to_metro | 荷载变化区域至地铁距离 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1、4.4.1要求安全距离和净距控制。 | 规则输入/自动审核 |
| load_change_duration | 荷载变化持续时间 | 间接支撑/评估辅助字段 | 7.4.7要求监测贯穿全过程，持续时间可辅助监测周期。 | 辅助判断/人工复核 |
| backfill_material | 回填材料 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.13规定空隙回填材料要求。 | 规则输入/自动审核 |
| backfill_compaction_requirement | 回填密实要求 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.13要求回填密实，禁止不稳定材料。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_load_change_calculated | 是否验算加载/卸载影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2明确应验算其对地下结构安全的影响。 | 规则输入/自动审核 |
| calculated_additional_stress | 计算得到的附加应力/附加荷载 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定附加荷载控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| calculated_metro_deformation | 计算得到的地铁结构变形 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定位移、沉降、收敛等指标。 | 规则输入/自动审核 |
| control_measure | 加载/卸载控制措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.3、4.4.2要求制定保护措施并满足控制指标。 | 规则输入/自动审核 |

FoundationWork 桩基与基础施工

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| foundation_type | 基础形式 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.4直接涉及基础工程。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_involved | 是否涉及桩基 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1、5.4直接涉及工程桩和桩基作业。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_type | 桩型 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1区分非挤土桩、挤土桩；5.4涉及桩基作业。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_diameter | 桩径 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录A以高架桥梁桩基桩径P判断接近程度，5.4.6涉及减少桩径。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_length | 桩长 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.4涉及桩底深度要求。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_spacing | 桩间距 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程未直接规定桩间距字段，但可辅助判断群桩影响。 | 辅助判断/人工复核 |
| pile_count | 桩数量 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录B注提及群桩作业影响等级可提高。 | 辅助判断/人工复核 |
| pile_tip_elevation | 桩端标高 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.4涉及桩底深度超过隧道底部要求。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_tip_soil_layer | 桩端持力层 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4提及端承桩，5.4.4涉及非嵌岩桩。 | 辅助判断/人工复核 |
| pile_construction_method | 桩基施工工艺 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1注、5.4.5~5.4.8规定施工工艺影响。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_soil_displacement_type | 桩基挤土属性：挤土/半挤土/非挤土 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1表、5.4.5区分挤土、半挤土、非挤土桩。 | 规则输入/自动审核 |
| minimum_clearance_pile_to_metro | 桩基至地铁结构最小净距 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1给出工程桩净距控制值。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_tip_relation_to_tunnel | 桩端与隧道底部/结构的位置关系 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.4规定桩底深度与隧道底部的关系。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_bottom_below_tunnel_bottom | 桩底是否超过隧道底部规定深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.4直接规定桩底深度宜超过隧道底部0.5D或1.0D。 | 规则输入/自动审核 |
| within_2d_range | 是否位于隧道2D范围内 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.4直接规定距离隧道2D范围内非嵌岩桩要求。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_rock_socketed_pile | 是否嵌岩桩 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.4以非嵌岩桩作为触发条件。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_friction_pile | 是否摩擦桩 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.5提到非嵌岩摩擦桩超高层建设项目。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_test_pile | 是否试桩 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.8规定桩基施工前应试桩。 | 规则输入/自动审核 |
| test_pile_count | 试桩数量 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.8规定试桩数量不宜小于3根。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_sequence | 成桩施工顺序 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.8规定成桩施工顺序。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_jump_piling | 是否跳桩施工 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.8规定跳桩施工。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_near_to_far_or_far_to_near | 施工顺序为先近后远或先远后近 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.8规定先近后远、跳桩施工原则。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_anti_squeezing_measure | 是否采取防挤土措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.5规定预钻孔、防挤沟、隔离墙等措施。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_casing_used | 是否采用套筒/护筒 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.6、5.4.7涉及套筒护壁和套筒施工。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_mud_wall_protection | 是否泥浆护壁 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.6提到提高泥浆护壁质量。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_hole_collapse_risk | 是否存在塌孔风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.6要求减少孔壁坍塌等不利影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_pile_effect_assessed | 是否评估桩基影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4.3、5.4.5要求综合考虑和评估桩基不利影响。 | 规则输入/自动审核 |

AdditionalSettlement 附加沉降与长期影响

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| whether_additional_settlement_considered | 是否考虑附加沉降/后续沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.4要求验算建成后附加荷载，降低后续沉降影响；7.2.5要求附加变形影响测量。 | 规则输入/自动审核 |
| building_load_model | 建筑荷载模型 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.4.4涉及新建建筑物建成后地层附加荷载，附录D要求建立计算模型。 | 辅助判断/人工复核 |
| foundation_settlement_calculation_method | 基础沉降计算方法 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.3、附录D要求理论分析、数值模拟、工程类比等。 | 辅助判断/人工复核 |
| predicted_total_settlement | 预测总沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C将沉降/位移列为结构安全控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_differential_settlement | 预测差异沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定差异沉降、接缝处差异沉降等指标。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_post_construction_settlement | 预测工后沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.4涉及外部作业完成后地层后续沉降。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_long_term_settlement | 预测长期沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.4、7.2.5涉及高层建筑附加变形和后续测量。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_tunnel_additional_settlement | 预测隧道附加沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.3、附录C要求附加变形不超过控制值。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_tunnel_uplift | 预测隧道上浮 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录C规定地下结构竖向位移上浮控制值。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_tunnel_horizontal_displacement | 预测隧道水平位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定水平位移控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_tunnel_convergence | 预测隧道收敛 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定相对收敛控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| settlement_control_value | 沉降控制值 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录C规定各类结构沉降控制值和安全限值。 | 规则输入/自动审核 |
| differential_settlement_control_value | 差异沉降控制值 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录C规定差异沉降和相对曲率控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_high_rise_building | 是否高层建筑 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.4提及新建高层建筑，7.2.5提及超高层建设项目。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_non_rock_socketed_friction_pile | 是否非嵌岩摩擦桩 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.5直接提及控制保护区内采用非嵌岩摩擦桩的超高层建设项目。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_soft_soil_area | 是否软土地区 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2注、3.3.1注、7.4.8涉及软土地区。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_additional_deformation_monitoring_required | 是否需要附加变形影响测量 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.5直接规定结构封顶后还应继续进行附加变形影响测量。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_duration_after_completion | 完成后监测持续时间 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.7、7.4.8规定监测周期至变形稳定后结束。 | 规则输入/自动审核 |
| settlement_stability_criterion | 沉降稳定判据 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.8规定最后100d平均变形速率稳定标准。 | 规则输入/自动审核 |

ExcavationWork 基坑开挖影响

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pit_involved | 是否涉及基坑 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.2直接涉及基坑工程。 | 规则输入/自动审核 |
| pit_length | 基坑长度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5规定临近侧边长超过100m可提高等级。 | 规则输入/自动审核 |
| pit_width | 基坑宽度 | 直接提及/可作为规则字段 | 基坑宽度影响开挖面积和附录A影响分区。 | 规则输入/自动审核 |
| pit_area | 基坑面积 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5规定开挖面积超10000㎡可提高等级。 | 规则输入/自动审核 |
| pit_depth | 基坑深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、4.2.2、附录A均使用基坑深度。 | 规则输入/自动审核 |
| local_deep_pit_depth | 局部深坑深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.11规定局部深坑宜在浅部底板施工完成后开挖。 | 规则输入/自动审核 |
| distance_pit_edge_to_metro | 基坑边至地铁结构距离 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1、附录A规定上方基坑净距和相对净距。 | 规则输入/自动审核 |
| pit_position_relative_to_metro | 基坑与地铁相对位置 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.3区分上方基坑和侧方基坑。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_pit_crosses_metro | 基坑是否横跨地铁结构 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.3、5.2.6直接规定基坑横跨轨道交通结构。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_pit_above_metro | 基坑是否位于地铁正上方 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1上方基坑，5.2.4正上方基坑。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_side_pit | 是否侧方基坑 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.3提及侧方基坑。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_split_pit | 是否分坑/分区 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.3、5.2.5、5.2.6要求分坑或分区措施。 | 规则输入/自动审核 |
| split_pit_scheme | 分坑或分区方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.5、5.2.6规定分区分坑措施和施工时序。 | 规则输入/自动审核 |
| excavation_sequence | 开挖顺序 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.1、5.2.5、5.2.7规定施工原则和时序。 | 规则输入/自动审核 |
| excavation_layering | 是否分层开挖 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.7规定分层、分块、限时原则。 | 规则输入/自动审核 |
| excavation_blocking | 是否分块开挖 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.7规定分层、分块、限时原则。 | 规则输入/自动审核 |
| time_limit_for_excavation | 限时开挖要求 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.7规定限时原则，5.2.11规定严禁长时间暴露。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_time_space_effect_considered | 是否考虑时空效应 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.5、5.2.7直接提及时空效应。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_retaining_wall_displacement | 预测围护结构位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.3、附录D要求预测外部作业影响；5.2.8涉及支护刚度。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_ground_settlement | 预测地表沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C涉及沉降、附加变形。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_metro_vertical_displacement | 预测地铁竖向位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定竖向位移控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_metro_horizontal_displacement | 预测地铁水平位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定水平位移控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_metro_convergence | 预测地铁收敛 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定相对收敛控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_metro_differential_settlement | 预测地铁差异沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定差异沉降控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_bottom_slab_timely_cast | 是否及时施作垫层和底板 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.11规定开挖至基底应及时施作垫层和底板。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_long_exposure_risk | 是否存在基坑长时间暴露风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.11规定严禁基坑长时间暴露。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_local_deep_pit_after_slab | 局部深坑是否在浅部底板完成后开挖 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.11规定局部深坑宜在浅部底板施工完成后开挖。 | 规则输入/自动审核 |

RetainingSupportSystem 基坑支护工法

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| support_method | 支护工法 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8~5.2.14涉及支护结构体系、支撑和换撑。 | 规则输入/自动审核 |
| retaining_structure_type | 围护结构类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1给出围护桩、地下连续墙净距；5.2.8涉及支护体系。 | 规则输入/自动审核 |
| retaining_structure_depth | 围护结构深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8、5.2.13涉及围护结构，深度用于评估扰动。 | 规则输入/自动审核 |
| retaining_structure_stiffness | 围护结构刚度 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8要求特级、一级或特殊要求时采用整体刚度较大的支护体系。 | 规则输入/自动审核 |
| support_system_type | 支撑体系类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8、5.2.9规定支撑系统和支撑体系。 | 规则输入/自动审核 |
| strut_type | 支撑类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.9提到钢支撑体系和自动伺服系统。 | 规则输入/自动审核 |
| anchor_involved | 是否涉及锚杆/锚索 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1表、4.4.3直接涉及锚杆、锚索。 | 规则输入/自动审核 |
| anchor_length | 锚杆/锚索长度 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录A规定作业边界以锚杆、锚索末端投影为准。 | 规则输入/自动审核 |
| anchor_end_clearance_to_metro | 锚杆/锚索末端至地铁净距 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1规定锚杆、锚索、土钉末端净距。 | 规则输入/自动审核 |
| soil_nail_involved | 是否涉及土钉 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1表、附录A直接涉及土钉。 | 规则输入/自动审核 |
| soil_nail_clearance_to_metro | 土钉末端至地铁净距 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.3.1规定土钉末端净距。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_anchor_intrudes_protection_zone | 锚杆/锚索/土钉是否侵入保护范围 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.3要求严格控制拉锚、钻孔等与既有结构净距。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_support_near_metro_strengthened | 临近地铁侧是否加强支护 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8要求高影响等级采用刚度较大支护体系。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_servo_strut_used | 是否采用自动伺服钢支撑 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.9规定保护要求较高时钢支撑可采用自动伺服系统。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_support_removal_plan | 是否有支撑拆除方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.14规定支撑拆除应采取安全可靠作业方案。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_replacement_support_plan | 是否有换撑方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.14规定换撑应采取安全可靠作业方案。 | 规则输入/自动审核 |
| gap_between_retaining_and_basement_wall | 围护结构与地下室外墙之间空隙 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.13规定存在空隙时宜素混凝土回填密实。 | 规则输入/自动审核 |
| gap_backfill_material | 空隙回填材料 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.13禁止采用杂填土、建筑垃圾等不稳定材料。 | 规则输入/自动审核 |
| waterproof_level_near_metro | 临近地铁侧防水等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.12规定地下室结构宜按一级防水要求设计。 | 规则输入/自动审核 |
| risk_of_support_failure | 支护失效风险 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.2要求支护结构及支撑系统与地铁保持安全距离，未单列风险字段。 | 辅助判断/人工复核 |

DewateringWork 降水与地下水控制

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dewatering_involved | 是否涉及降水 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.4、5.5直接涉及降水工程。 | 规则输入/自动审核 |
| dewatering_type | 降水类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5涉及排水、降水、截水、回灌、抽降承压水等。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_confined_water | 是否存在承压水 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、3.2.6、5.5.6、7.2.6直接涉及承压水。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_confined_water_drawdown | 是否抽降承压水 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、3.2.6规定抽降承压水提高等级并属重大影响。 | 规则输入/自动审核 |
| dewatering_depth | 降水深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1要求预估承压水水位降低情况及降水影响。 | 规则输入/自动审核 |
| water_level_drawdown | 水位降深 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1、5.5.3、5.5.6涉及水位降低和水位变化幅度。 | 规则输入/自动审核 |
| dewatering_duration | 降水持续时间 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.7要求监测贯穿外部作业全过程，5.5控制降水施工影响。 | 规则输入/自动审核 |
| target_water_level | 目标水位 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.6要求按需降压确定降水方案。 | 规则输入/自动审核 |
| aquifer_type | 含水层类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3涉及深厚砂层、软土等特殊性地层和地下水控制。 | 规则输入/自动审核 |
| permeable_layer_thickness | 透水层厚度 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.5.5涉及强透水性地层，未单列厚度字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| whether_deep_sand_layer | 是否深厚砂层 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3直接提到深厚砂层。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_soft_soil | 是否软土 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3、3.3.1注直接涉及软土或软弱土。 | 规则输入/自动审核 |
| cutoff_wall_type | 止水帷幕类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.4、5.5.6涉及封闭截水和止水帷幕。 | 规则输入/自动审核 |
| cutoff_wall_depth | 止水帷幕深度 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.6涉及滤管底部与止水帷幕底高差。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_closed_cutoff | 是否封闭截水 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.4规定重大影响降水宜采用封闭截水设计。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_recharge | 是否回灌 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3规定可采用回灌等地下水控制技术。 | 规则输入/自动审核 |
| recharge_scheme | 回灌方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3涉及回灌控制水位变化幅度。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_pumping_test | 是否抽水试验 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.4、5.5.6要求抽水试验或结合抽水试验确定方案。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_seepage_analysis | 是否渗流分析 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.6要求结合渗流场计算结果确定降水方案。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_metro_structural_safety_checked | 是否验算地铁结构受力安全 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.2要求地下水位变化时验算既有结构受力安全。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_groundwater_change_near_metro | 预测地铁周边水位变化 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.2、5.5.3涉及地铁周边地下水位变化。 | 规则输入/自动审核 |
| predicted_settlement_due_to_dewatering | 预测降水引起沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1要求避免降水引起地层较大沉降。 | 规则输入/自动审核 |
| groundwater_monitoring_required | 是否需地下水位监测 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.6规定外部降水作业时监测地下水位。 | 规则输入/自动审核 |
| confined_water_monitoring_required | 是否需承压水位监测 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.6规定抽降承压水作业还应监测承压水位。 | 规则输入/自动审核 |
| stop_dewatering_condition | 停止降水条件 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5要求合理降水方案，7.4.7要求监测至影响稳定；停降条件可据此控制。 | 规则输入/自动审核 |
| emergency_measure_for_water_inrush | 突涌/涌水应急措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1要求避免坑底突涌等破坏，4.1.2要求应急预案。 | 规则输入/自动审核 |
| risk_of_quicksand | 流砂风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1直接提到流砂。 | 规则输入/自动审核 |
| risk_of_piping | 管涌风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1直接提到管涌。 | 规则输入/自动审核 |
| risk_of_bottom_heave | 坑底突涌/隆起风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.1直接提到坑底突涌。 | 规则输入/自动审核 |

GeologyHydrology 工程地质与水文地质

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| geomorphology | 地貌类型 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.2.3要求调查地质条件和周边环境，规程未单列地貌字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| site_elevation | 场地高程 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录D要求岩土工程勘察资料，场地高程属于辅助资料。 | 辅助判断/人工复核 |
| soil_layers | 土层分布 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.1、4.2.3、附录D要求考虑工程地质条件。 | 规则输入/自动审核 |
| main_soil_near_metro | 地铁周边主要土层 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6规定淤泥、淤泥质土、高压缩性土等触发重大影响。 | 规则输入/自动审核 |
| soft_soil_present | 是否存在软弱土 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录A注、3.3.1注、7.4.8涉及软弱土和软土地区。 | 规则输入/自动审核 |
| muddy_soil_present | 是否存在淤泥/淤泥质土 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6直接提到淤泥、淤泥质土。 | 规则输入/自动审核 |
| sand_layer_present | 是否存在砂层 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3、5.5.5涉及深厚砂层、强透水性地层。 | 规则输入/自动审核 |
| karst_present | 是否岩溶 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6直接提到岩溶。 | 规则输入/自动审核 |
| fault_fracture_zone_present | 是否断裂破碎带 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6直接提到断裂破碎带。 | 规则输入/自动审核 |
| bad_geology_present | 是否存在不良地质体 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6直接提到不良地质体。 | 规则输入/自动审核 |
| special_soil_present | 是否特殊性岩土 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6直接提到特殊性岩土发育区域。 | 规则输入/自动审核 |
| groundwater_type | 地下水类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.1、5.5要求考虑水文地质和地下水控制。 | 规则输入/自动审核 |
| phreatic_water_level | 潜水水位 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.3、7.2.6涉及地下水位监测。 | 规则输入/自动审核 |
| confined_water_level | 承压水位 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5.6、7.2.6直接涉及承压水位。 | 规则输入/自动审核 |
| hydraulic_connection | 水力联系 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.5要求根据水文地质条件确定降水方案，未单列水力联系。 | 辅助判断/人工复核 |
| permeability_coefficient | 渗透系数 | 间接支撑/评估辅助字段 | 5.5.5涉及强透水性地层，附录D要求岩土资料。 | 辅助判断/人工复核 |
| soil_compression | 土层压缩性 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6提到高压缩性土。 | 规则输入/自动审核 |
| soil_shear_strength | 土体抗剪强度 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录D要求岩土工程勘察资料，未直接列强度字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| geotechnical_report_source | 岩土勘察资料来源 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录D将岩土工程勘察资料列为主要依据。 | 规则输入/自动审核 |
| geology_risk_summary | 地质水文风险概述 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5、3.2.6规定复杂地质水文和不良地质影响等级调整。 | 规则输入/自动审核 |

ImpactLevel 影响等级

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| approach_degree | 接近程度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2、附录A直接规定接近程度。 | 规则输入/自动审核 |
| engineering_influence_zone | 工程影响分区 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2、附录A直接规定工程影响分区。 | 规则输入/自动审核 |
| initial_impact_level | 初判影响等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2、3.2.3、附录B规定等级划分。 | 规则输入/自动审核 |
| adjusted_impact_level | 调整后影响等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5规定特殊情况下影响等级调整。 | 规则输入/自动审核 |
| final_impact_level | 最终影响等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.4规定多类型结构取较高等级，3.2.5规定调整。 | 规则输入/自动审核 |
| impact_level_adjustment_reasons | 影响等级调整原因 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5列明地质、承压水、病害、大基坑等调整原因。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_level_raised_due_to_geology | 是否因复杂地质水文提高等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5第1款。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_level_raised_due_to_confined_water | 是否因抽降承压水提高等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5第2款。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_level_raised_due_to_existing_disease | 是否因既有病害/变形提高等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5第3款。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_level_raised_due_to_large_pit | 是否因大面积/深基坑提高等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.5第4款。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_special_grade | 是否特级影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2表规定特级影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_first_grade | 是否一级影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2表规定一级影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_second_grade | 是否二级影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.2表规定二级影响；3.2.6规定特定二级为重大影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_major_impact_work | 是否重大影响外部作业 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.2.6直接定义重大影响外部作业。 | 规则输入/自动审核 |

AssessmentCalculation 计算与模拟成果

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| assessment_required | 是否需要安全评估 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2规定重大影响外部作业应安全评估，二级宜执行。 | 规则输入/自动审核 |
| assessment_performed | 是否已开展安全评估 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3规定安全评估要求，4.3.6要求形成专项评估报告。 | 规则输入/自动审核 |
| assessment_stage | 安全评估阶段 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.1列出现状评估、预评估、施工过程评估、影响后评估。 | 规则输入/自动审核 |
| calculation_methods | 计算/评估方法 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.5、4.3.3、附录D规定计算分析、工程类比、相关试验、理论分析、数值模拟。 | 规则输入/自动审核 |
| software_used | 计算软件 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程要求计算模型和计算分析，但未规定软件字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| model_dimension | 模型维度：平面/三维 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录D要求建立反映影响特征的平面或三维计算模型。 | 规则输入/自动审核 |
| model_boundary_condition | 模型边界条件 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录D要求计算模型，边界条件属于模型说明。 | 辅助判断/人工复核 |
| construction_stages_modeled | 模拟施工阶段 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录D要求预测外部作业实施及使用阶段风险。 | 规则输入/自动审核 |
| load_cases | 计算工况 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录D要求校核设计方案、计算文件并预测影响因素。 | 规则输入/自动审核 |
| dewatering_modeled | 是否模拟降水影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5、附录D要求预测外部作业风险因素，降水属外部作业。 | 规则输入/自动审核 |
| pile_construction_modeled | 是否模拟桩基影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4、附录D要求预测外部作业风险因素，桩基属基础工程。 | 规则输入/自动审核 |
| excavation_modeled | 是否模拟基坑开挖影响 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2、附录D要求预测外部作业影响。 | 规则输入/自动审核 |
| metro_structure_modeled | 是否建立地铁结构模型 | 直接提及/可作为规则字段 | 附录D要求根据空间位置关系建立计算模型并计算既有结构附加内力和变形。 | 规则输入/自动审核 |
| soil_structure_interaction_considered | 是否考虑土-结构相互作用 | 间接支撑/评估辅助字段 | 附录D要求计算既有结构附加内力和变形，但未明确该字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| calculation_control_standard | 计算控制标准 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.8、3.4、附录C规定安全控制标准和控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| calculation_result_summary | 计算结果摘要 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.6要求报告包含安全影响分析、结论及建议。 | 规则输入/自动审核 |
| max_metro_vertical_displacement | 地铁最大竖向位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定竖向位移控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| max_metro_horizontal_displacement | 地铁最大水平位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定水平位移控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| max_metro_convergence | 地铁最大收敛 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定相对收敛控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| max_metro_differential_settlement | 地铁最大差异沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定差异沉降控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| max_metro_curvature_radius | 地铁变形曲率半径 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定变形曲率半径。 | 规则输入/自动审核 |
| max_additional_stress | 最大附加应力/附加荷载 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定附加荷载。 | 规则输入/自动审核 |
| max_vibration_velocity | 最大振动速度 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定振动速度安全限值。 | 规则输入/自动审核 |
| max_building_settlement | 建筑最大沉降 | 间接支撑/评估辅助字段 | 本规程核心为轨道结构安全；建筑沉降可作为外部作业影响辅助。 | 辅助判断/人工复核 |
| max_building_differential_settlement | 建筑最大差异沉降 | 间接支撑/评估辅助字段 | 本规程未规定建筑物变形限值，需其他建筑地基规范。 | 辅助判断/人工复核 |
| max_building_tilt | 建筑最大倾斜 | 间接支撑/评估辅助字段 | 本规程未规定建筑物倾斜限值，需其他建筑规范。 | 辅助判断/人工复核 |
| whether_result_within_limit | 计算结果是否满足限值 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.3要求附加变形、附加荷载及累计变形满足控制指标。 | 规则输入/自动审核 |
| calculation_conclusion | 计算结论 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.6要求评估报告包含结论及建议。 | 规则输入/自动审核 |

MonitoringPlan 监测方案

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| monitoring_required | 是否需要监测 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2、7.1.1规定控制保护区外部作业应对受影响结构监测。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_objects | 监测对象 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2按地面、地下、高架结构确定监测对象和项目。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_items | 监测项目 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.2~7.2.4规定监测项目。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_layout_range | 监测布设范围 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.3.3要求覆盖受影响全部结构且不宜小于调查范围。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_section_spacing | 监测断面间距 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.3.5表规定监测断面间距。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_point_count | 监测点数量 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.3.1、7.3.5要求确定监测点位置和数量。 | 规则输入/自动审核 |
| automatic_monitoring_required | 是否需要自动化监测 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.1.3规定特级、一级宜采用自动化监测。 | 规则输入/自动审核 |
| initial_value_collection_required | 是否需采集初始值 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.1.2、7.4.3规定实施前完成布点并采集初始值。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_frequency | 监测频率 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.4、附录E规定监测频率。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_duration | 监测周期 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.7规定监测周期。 | 规则输入/自动审核 |
| warning_thresholds | 预警阈值 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.5规定监测预警等级和监测比值G。 | 规则输入/自动审核 |
| alarm_response_measures | 报警响应措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.5、7.4.6规定应对管理措施和预警响应。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_track_bed_monitoring | 是否监测道床 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.9规定特级应监测道床与轨道变位。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_track_geometry_monitoring | 是否监测轨道变位/轨道几何 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.9规定道床与轨道变位监测。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_groundwater_monitoring | 是否监测地下水位 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.6规定降水作业应监测地下水位。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_confined_water_monitoring | 是否监测承压水位 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.6规定抽降承压水还应监测承压水位。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_deep_soil_displacement_monitoring | 是否监测深层土体位移 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.6规定软土地区可监测土体分层竖向位移或深层水平位移。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_vibration_monitoring | 是否监测振动速度 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.2.8规定爆破施工应监测振动速度。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_video_patrol | 是否视频巡查 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.1.3提到远程视频监控。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_manual_patrol | 是否人工巡查 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.1.3提到现场巡视，4.2.7规定现场巡查。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_stability_criterion | 监测稳定判据 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.4.8规定变形稳定标准。 | 规则输入/自动审核 |

ExistingConditionAndDisease 既有结构现状与病害

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pre_construction_investigation_required | 是否需要工前现状调查 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.1、4.2.1、4.2.3规定现状调查和工前调查。 | 规则输入/自动审核 |
| pre_construction_investigation_done | 是否已完成工前调查 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3规定工前调查应在安全评估之前进行。 | 规则输入/自动审核 |
| investigation_scope | 调查范围 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.2表规定调查范围。 | 规则输入/自动审核 |
| investigation_content | 调查内容 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3列明调查内容。 | 规则输入/自动审核 |
| existing_deformation | 既有结构已有变形 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、3.4.4涉及既有结构变形。 | 规则输入/自动审核 |
| existing_settlement | 既有沉降 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3提到不均匀沉降，附录C规定沉降指标。 | 规则输入/自动审核 |
| existing_convergence | 既有收敛变形 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.14、8.2.3、附录C涉及收敛变形。 | 规则输入/自动审核 |
| existing_cracks | 既有裂缝 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、8.2.3、8.2.4涉及裂缝。 | 规则输入/自动审核 |
| existing_leakage | 既有渗漏水 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、8.2.3涉及渗漏水。 | 规则输入/自动审核 |
| segment_joint_opening | 管片接缝张开量 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C规定管片接缝张开量。 | 规则输入/自动审核 |
| segment_dislocation | 管片错台 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、8.2.3-4、附录C规定管片错台。 | 规则输入/自动审核 |
| track_bed_void | 道床脱空 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、附录C.0.2规定道床脱空量。 | 规则输入/自动审核 |
| disease_type | 病害类型 | 直接提及/可作为规则字段 | 2.0.14、8.2列明病害类型。 | 规则输入/自动审核 |
| disease_grade | 病害等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 8.2.3、8.2.4规定病害分级标准。 | 规则输入/自动审核 |
| structure_safety_state_grade | 结构安全状态等级 | 直接提及/可作为规则字段 | 8.2.1规定结构安全状态分级。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_disease_treatment_required | 是否需要病害治理 | 直接提及/可作为规则字段 | 8.3.1、8.2.2规定病害治理和专项论证。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_special_disease_assessment_required | 是否需要病害治理专项论证 | 直接提及/可作为规则字段 | 8.2.2规定4级及以上应进行病害治理专项论证。 | 规则输入/自动审核 |
| remaining_deformation_capacity | 剩余抗变形能力 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.2、附录D要求评估剩余抗变形能力。 | 规则输入/自动审核 |
| existing_monitoring_data_available | 是否有既有监测数据 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.2.3、附录D将历史监测数据列为依据。 | 规则输入/自动审核 |

ProtectionMeasures 保护措施

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protection_scheme_required | 是否需要结构安全保护方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.1规定控制保护区内外部作业应制定结构安全保护方案。 | 规则输入/自动审核 |
| protection_scheme_provided | 是否已提供保护方案 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.1、5.1.2要求保护方案。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_excavation | 基坑开挖保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2规定基坑工程控制措施。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_support | 支护/围护保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.8~5.2.14规定支护和围护控制。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_pile | 桩基施工保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.4规定桩基作业保护措施。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_dewatering | 降水保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.5规定降水工程控制措施。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_load_change | 加载/卸载保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.4.2、4.4.5规定加载、卸载和拆除控制。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_vibration | 振动控制措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.4.1、附录C列振动速度，7.2.8规定爆破振动监测。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_existing_disease | 既有病害治理或加固措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 8.3、附录F规定病害治理措施。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_emergency | 应急措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2要求重大影响外部作业制定应急预案。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_construction_sequence | 施工时序控制措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.1、5.2.5、5.4.8涉及施工时序。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_backfill | 回填控制措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.13规定回填密实和材料。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_waterproof | 防水防渗措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2.12、6.2.7涉及防水等级和防水标准。 | 规则输入/自动审核 |
| measure_for_third_party_facilities | 周边管线/建构筑物保护措施 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.1.5要求考虑周边建构筑物、地下管线变形破坏造成间接影响。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_measures_match_risk | 保护措施是否匹配风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 3.1.3、4.3.3、附录D要求评估保护方案可行性。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_dynamic_adjustment_mechanism | 是否有动态调整机制 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.4要求结合巡查和监测数据动态调整保护方案与措施。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_emergency_plan_required | 是否需要应急预案 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2要求重大影响外部作业制定应急预案。 | 规则输入/自动审核 |
| whether_emergency_plan_provided | 是否已提供应急预案 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2、5.1.2要求应急预案。 | 规则输入/自动审核 |

EnvironmentalImpact 环评/振动/噪声

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| environmental_impact_involved | 是否涉及环境影响 | 超出本规程/需其他规范依据 | 本规程关注结构安全保护，不规定环境影响评价体系。 | 扩展模块/另据规范 |
| vibration_assessment_required | 是否需要环境振动评价 | 超出本规程/需其他规范依据 | 本规程仅规定结构振动速度控制，环境振动评价需环评规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| noise_assessment_required | 是否需要噪声评价 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定噪声评价。 | 扩展模块/另据规范 |
| sensitive_target_type | 敏感目标类型 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定环境敏感目标类型。 | 扩展模块/另据规范 |
| sensitive_target_distance_to_track_center | 敏感目标至轨道中心线距离 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程净距以结构外边线为主，环境距离需环评规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| sensitive_target_distance_to_tunnel | 敏感目标至隧道距离 | 超出本规程/需其他规范依据 | 环境振动达标距离需环评规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| train_speed | 列车速度 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定列车速度用于环境影响评价。 | 扩展模块/另据规范 |
| train_marshalling | 列车编组 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定列车编组字段。 | 扩展模块/另据规范 |
| operation_period | 运营时段 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定环境运营时段。 | 扩展模块/另据规范 |
| daytime_limit | 昼间环境限值 | 超出本规程/需其他规范依据 | 需依据环境振动/噪声标准。 | 扩展模块/另据规范 |
| nighttime_limit | 夜间环境限值 | 超出本规程/需其他规范依据 | 需依据环境振动/噪声标准。 | 扩展模块/另据规范 |
| predicted_vibration_daytime | 预测昼间环境振动 | 超出本规程/需其他规范依据 | 本规程仅有结构振动速度，不含环境振级预测。 | 扩展模块/另据规范 |
| predicted_vibration_nighttime | 预测夜间环境振动 | 超出本规程/需其他规范依据 | 本规程仅有结构振动速度，不含环境振级预测。 | 扩展模块/另据规范 |
| predicted_secondary_noise | 预测二次结构噪声 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定二次结构噪声。 | 扩展模块/另据规范 |
| vibration_compliance | 环境振动是否达标 | 超出本规程/需其他规范依据 | 需依据环境振动专项规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| noise_compliance | 噪声是否达标 | 超出本规程/需其他规范依据 | 需依据噪声专项规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| required_vibration_reduction_distance | 环境振动达标距离 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未给出环境振动达标距离。 | 扩展模块/另据规范 |
| actual_distance | 实际距离 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程要求空间关系和净距，但环境意义需其他规范。 | 辅助判断/人工复核 |
| whether_vibration_mitigation_required | 是否需要减振隔振措施 | 超出本规程/需其他规范依据 | 环境减振隔振需环评或轨道减振设计规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| vibration_mitigation_measures | 减振隔振措施 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定环境减振措施字段。 | 扩展模块/另据规范 |
| whether_environmental_special_review_required | 是否需要环境专项审查 | 超出本规程/需其他规范依据 | 规程未规定环境专项审查。 | 扩展模块/另据规范 |

ComplianceCheck 审核规则结果

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rule_id | 规则/条文编号 | 直接提及/可作为规则字段 | 系统规则应对应规程条文编号。 | 规则输入/自动审核 |
| rule_title | 规则/条文标题 | 直接提及/可作为规则字段 | 系统规则应对应规程条文标题。 | 规则输入/自动审核 |
| applicable | 规则是否适用 | 直接提及/可作为规则字段 | 规程条文适用性由作业类型、空间关系、结构类型等决定。 | 规则输入/自动审核 |
| input_fields | 规则使用的输入字段 | 直接提及/可作为规则字段 | 规则输入字段来源于规程明确要求的信息。 | 规则输入/自动审核 |
| check_status | 审核状态：通过/不通过/缺资料等 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程未定义系统状态，但可由条文要求转化。 | 辅助判断/人工复核 |
| risk_level | 规则风险等级 | 间接支撑/评估辅助字段 | 3.2影响等级可转化为风险等级。 | 辅助判断/人工复核 |
| finding | 发现的问题或判断结论 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.6要求报告包含安全影响分析、结论及建议。 | 辅助判断/人工复核 |
| basis_text | 依据条文文本 | 直接提及/可作为规则字段 | 审核依据应回溯规程条文。 | 规则输入/自动审核 |
| evidence_from_case | 案例证据 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.2.3、附录D要求资料和报告依据。 | 辅助判断/人工复核 |
| missing_fields | 缺失字段 | 间接支撑/评估辅助字段 | 缺失项用于判断资料是否满足4.2、4.3、附录D要求。 | 辅助判断/人工复核 |
| recommendation | 整改或补充建议 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.3.6要求结论及建议。 | 辅助判断/人工复核 |
| need_manual_review | 是否需要人工复核 | 间接支撑/评估辅助字段 | 涉及“宜”“可”“专项论证”等条文时需人工复核。 | 辅助判断/人工复核 |

ReviewConclusion 审查结论与意见

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| overall_conclusion | 总体审查结论 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.6要求评估报告包含结论及建议。 | 规则输入/自动审核 |
| main_risks | 主要风险 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.3、附录D要求预测风险影响因素。 | 规则输入/自动审核 |
| non_compliance_items | 不符合项 | 直接提及/可作为规则字段 | 由规程条文和控制指标判断。 | 规则输入/自动审核 |
| conditional_requirements | 有条件通过要求 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程未规定“有条件通过”，但条文可形成条件要求。 | 辅助判断/人工复核 |
| supplement_required | 需补充资料 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.2.3、附录D规定资料要求，可转化为补充资料。 | 辅助判断/人工复核 |
| special_assessment_required | 是否需专项评估/论证 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.1.2、4.3.6、3.3.1注涉及专项评估/论证。 | 规则输入/自动审核 |
| expert_review_required | 是否需专家评审 | 间接支撑/评估辅助字段 | 规程提及技术审查，未明确专家评审字段。 | 辅助判断/人工复核 |
| construction_restrictions | 施工限制条件 | 直接提及/可作为规则字段 | 5.2~5.6规定外部作业控制要求。 | 规则输入/自动审核 |
| monitoring_requirements | 监测要求 | 直接提及/可作为规则字段 | 7.1~7.4、附录E规定监测要求。 | 规则输入/自动审核 |
| environmental_requirements | 环境影响相关要求 | 超出本规程/需其他规范依据 | 环境要求需另据环评规范。 | 扩展模块/另据规范 |
| follow_up_requirements | 后续跟踪要求 | 间接支撑/评估辅助字段 | 4.1.4、7.4.7要求动态调整和持续监测。 | 辅助判断/人工复核 |
| final_review_opinion | 最终审查意见 | 直接提及/可作为规则字段 | 4.3.6要求结论及建议，可形成审查意见。 | 规则输入/自动审核 |

Evidence 证据定位

| 属性名 | 中文含义 | 规程提及情况 | 主要依据/说明 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| field_name | 字段名称 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义证据字段，但系统可解释性需要。 | 案例管理/证据追溯 |
| field_value | 字段取值 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义证据字段，但4.2.3要求资料记录。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_file | 来源文件 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义来源文件字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_section | 来源章节 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义来源章节字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_page | 来源页码 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义来源页码字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_paragraph | 来源段落 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义来源段落字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_table | 来源表格 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义来源表格字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| source_figure | 来源图纸/图片 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义来源图纸字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| extraction_method | 抽取方式 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义抽取方式字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| confidence | 抽取置信度 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义置信度字段。 | 案例管理/证据追溯 |
| manual_verified | 是否人工确认 | 规程未明确/案例管理字段 | 规程未定义人工确认字段，但工程审核应保留复核机制。 | 案例管理/证据追溯 |